Technical Research: Near-Ground LoRa Antenna for a Smart Road Reflector

1. Executive Summary

Designing a LoRa antenna for a device installed almost flush with the ground is possible, but it is a difficult RF problem. A near-ground antenna will suffer from reduced efficiency, shorter communication range, detuning, signal absorption, and high sensitivity to moisture, snow, salt, vehicles, and pavement material.

The main conclusion is:

The best solution is not a completely flat antenna, but a low-profile antenna that appears flush from the outside while keeping a small vertical RF structure inside the reflector.

The recommended prototype design is:

915 MHz vertical helical antenna

Height: 25–35 mm

Diameter: 5–8 mm

Ground plane: 70–100 mm if the reflector body allows it

Matching network: π-network

Housing: sealed non-metallic plastic

Gateway: elevated, ideally 3–10 m or higher

For testing in Ohio / United States, the target LoRaWAN band should be US902–928 MHz, with a practical center frequency around 915 MHz.

2. Engineering Problem

The goal is to design a LoRa antenna for a road-installed device, likely inside a smart road reflector, with the following constraints:

- Very low physical profile

- Installed almost flush with the road surface

- Exposure to water, snow, salt, vibration, dust, and extreme temperature

- Low-power LoRa communication

- Low manufacturing cost

- Reliable range to other reflectors or gateways

- Possible mesh or relay communication architecture

The main issue is that the road environment is a poor RF environment. Pavement, soil, concrete, water, and nearby vehicles affect antenna behavior. They can detune the antenna, absorb energy, distort the radiation pattern, and reduce range.

Antenna performance near the ground is strongly affected by:

- Height above the ground

- Pavement material

- Moisture content

- Ground plane size

- Antenna orientation

- Vehicle obstruction

- Snow, salt, and ice

- Housing material

3. Target Frequency

For LoRa in the United States, the practical design target is:

Band: US902–928 MHz

Center frequency: approximately 915 MHz

Wavelength: approximately 328 mm

Quarter wavelength: approximately 82 mm

Calculation:

λ = c / f

c = 300,000,000 m/s

f = 915,000,000 Hz

λ = 0.328 m = 328 mm

λ/4 = 82 mm

This means that a physically efficient quarter-wave antenna at 915 MHz would be about 82 mm long.

Because a road reflector cannot realistically have an 82 mm vertical whip antenna, the antenna must be electrically shortened. Practical options include:

- Helical antenna

- PIFA antenna

- Inverted-F antenna

- PCB meander antenna

- Chip antenna

- Patch antenna

4. Antenna Options

Option A — Quarter-Wave Whip / Monopole Antenna

This is electrically one of the best options.

Physical length: ~82 mm

Ideal orientation: vertical

Ground plane: required

Cost: low

RF performance: high

Physical profile: poor for road installation

A quarter-wave monopole would give good range and simple tuning, but it is not mechanically suitable for a reflector installed close to the ground.

Conclusion: good for laboratory testing, not ideal for the final product.

Option B — Vertical Helical Antenna

A helical antenna is a coiled conductor that compresses the physical size of the antenna while maintaining useful electrical length.

Physical height: 20–40 mm

Diameter: 5–10 mm

Cost: low

RF performance: medium to good

Difficulty: medium

Physical profile: acceptable

This is the best balance for your application. The antenna can be placed inside a small raised section of the reflector, protected by plastic. Visually, the product can still appear low-profile, but electrically the antenna keeps a useful vertical component.

Conclusion: best option for the first prototype.

Option C — PIFA / Inverted-F Antenna

A PIFA, or Planar Inverted-F Antenna, is commonly used in compact wireless devices.

Physical height: 3–10 mm

Cost: low to medium

RF performance: medium

Difficulty: high

Requires good ground plane

Requires careful tuning

This is a good option if the industrial design cannot allow a 25–35 mm vertical antenna volume.

Conclusion: strong second option, but more difficult to design correctly.

Option D — PCB Meander Antenna

A PCB meander antenna is printed directly on the circuit board in a folded shape.

Physical height: PCB thickness only

Cost: very low

RF performance: low to medium

Difficulty: high

Very sensitive to housing and ground plane

This option is attractive because it is cheap and flat, but it is not ideal for a harsh road environment where the antenna is close to pavement, water, salt, and metal.

Conclusion: possible, but risky for long-range communication.

Option E — Chip Antenna

A chip antenna is a compact ceramic or RF component mounted on the PCB.

Size: very small

Cost: medium

RF performance: medium to low if not tuned properly

Difficulty: medium to high

Requires strict layout rules

Chip antennas are compact, but their performance depends heavily on PCB layout, ground plane, housing, and nearby components.

Conclusion: viable only if the manufacturer’s layout guidelines are followed and the final product is tuned with a VNA.

Option F — Patch Antenna Facing Upward

A patch antenna can radiate upward, which may be useful if the gateway is mounted above the road.

Profile: low

Radiation: directional upward

Cost: medium to high

Difficulty: high

Size at 915 MHz: relatively large

This could work well if communication is mainly between the reflector and an elevated gateway. It is less ideal for reflector-to-reflector communication.

Conclusion: interesting for gateway-based architecture, less ideal for mesh between reflectors.

5. Technical Comparison

| Antenna Type | Physical Profile | Cost | Expected Range | RF Robustness | Recommendation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quarter-wave whip | Poor | Low | High | High | Lab testing only |
| Vertical helical | Good | Low | Medium/high | Medium | Best option |
| PIFA | Very good | Medium | Medium | Medium | Strong alternative |
| PCB meander | Excellent | Very low | Low/medium | Low | Risky |
| Chip antenna | Excellent | Medium | Medium | Medium/low | Viable with tuning |
| Patch antenna | Good | Medium/high | Medium/high upward | Medium | Good for elevated gateway |

6. Recommended Design

6.1 Physical Architecture

Non-metallic plastic cover

┌───────────────────────────────┐

│      915 MHz helical antenna  │

│          25–35 mm high        │

└──────────────┬────────────────┘

│

π matching network

│

LoRa module

│

PCB/base ground plane

│

Battery + sensors

│

Sealed road housing

6.2 Initial Prototype Specification

Target frequency: 915 MHz

Operating band: 902–928 MHz

Antenna type: loaded helical monopole

Physical height: 25–35 mm

Coil diameter: 5–8 mm

Approximate conductor length: 75–85 mm

Target impedance: 50 Ω

Target return loss: < -10 dB

Target VSWR: < 2:1

Minimum ground plane: 70 mm

Preferred ground plane: 100 mm or larger

Housing material: ABS, polycarbonate, nylon, or RF-friendly plastic

Avoid: metal, metallic paint, carbon fiber, screws near the antenna

7. Concept Diagram

Side View

Elevated Gateway

▲

│

│    LoRa link

│

┌────────┴────────┐

│                 		          │

│  	          main RF            │

│   	          radiation          │

│                 		         │

──────────────────────────────── road surface

┌───────────────────┐

│  	smart reflector         │

│      ┌─────┐   	          │

│      │coil 	  │      │  ← vertical helical antenna

│      └──┬──┘      │

│         │         │

│   matching + RF   │

│───────────────────│  ← ground plane

│ 	battery/sensors       │

└───────────────────┘

8. Why a Completely Flat Antenna Is Not Recommended

A completely flat antenna installed at road level has three major problems.

8.1 Pavement Loss

Concrete, asphalt, wet soil, water, and road salt act as lossy dielectric materials. They can absorb RF energy and shift the antenna away from its tuned frequency.

8.2 Distorted Radiation Pattern

A near-ground antenna does not radiate cleanly. Energy can couple into the road surface, reflect unpredictably, or be blocked by vehicles.

8.3 Polarization Loss

Most LoRa gateways use vertically polarized antennas. If the reflector antenna is horizontal, the link can suffer additional polarization mismatch loss.

For this reason, even a small vertical antenna element is valuable.

9. Link Budget Considerations

LoRa has a strong link budget compared with many wireless technologies, but the road environment can consume a large part of that margin.

A simplified estimate:

TX power: up to +22 dBm, depending on module and regulatory limits

Receiver sensitivity: approximately -137 to -148 dBm depending on LoRa settings

Reflector antenna gain: possibly -5 to -15 dBi if very low-profile

Gateway antenna gain: +2 to +6 dBi

Housing / pavement / moisture losses: 3–15 dB or more

The system may still work because LoRa is robust, but range will depend heavily on:

- Gateway height

- Antenna height inside the reflector

- Pavement material

- Moisture, snow, and salt

- Vehicle obstruction

- Spreading factor

- Transmit power

- Antenna matching quality

- Ground plane size

In practice, increasing gateway height will likely improve performance more than simply increasing transmit power.

10. Regulatory Considerations

For the United States, LoRa operation around 902–928 MHz falls under FCC Part 15 rules. For a commercial product, this means:

- Use a compliant LoRa module or certify the final product.

- Do not assume any antenna can be used with a pre-certified module.

- Check the antenna types allowed by the module certification.

- Avoid high-gain antennas unless the transmit power is adjusted accordingly.

- Keep documentation of the final antenna, matching network, and enclosure.

For the reflector itself, a low-gain omnidirectional antenna is preferable.

11. Recommended Test Plan

Phase 1 — Bench Antenna Test

Goal: find an antenna that resonates correctly around 915 MHz.

Tools:

- VNA, such as NanoVNA V2 or better

- U.FL or SMA test connector

- Prototype ground plane

- Test housing or 3D-printed enclosure

Measurements:

- S11

- VSWR

- Resonant frequency

- Bandwidth

- Effect of housing

Minimum target:

Return loss < -10 dB across 902–928 MHz

VSWR < 2:1

Phase 2 — Reflector Integration Test

Measure the antenna under realistic conditions:

1. Reflector open

2. Reflector closed

3. Reflector on a table

4. Reflector on concrete

5. Reflector on asphalt

6. Reflector with water on top

7. Reflector with salt / ice exposure

8. Reflector near metal

The most important thing is to check frequency shift. If the antenna resonates at 915 MHz on the bench but shifts to 880 MHz or 950 MHz after being installed in the housing, the design is not ready.

Phase 3 — Field Test

Record the following variables:

- RSSI

- SNR

- Packet loss

- Spreading factor

- Distance

- Gateway height

- Reflector orientation

- Weather condition

- Vehicle presence

Suggested distances:

- 10 m

- 50 m

- 100 m

- 250 m

- 500 m

- 1 km

Critical tests:

- Gateway at 1 m height

- Gateway at 3 m height

- Gateway at 6 m height

- Gateway at 10 m height

Expected result:

A higher gateway will likely improve the link more than increasing the reflector transmit power.

12. Prototype Proposals

Prototype A — Vertical Helical Antenna

Type: 915 MHz helical antenna

Height: 30 mm

Diameter: 6 mm

Ground plane: 80–100 mm

Matching: π-network

Purpose: main prototype

Advantages:

Best balance of size, cost, and range.

Disadvantages:

Requires a small vertical RF chamber inside the reflector.

Prototype B — Internal PIFA

Type: PIFA / IFA

Height: 5–10 mm

Dedicated PCB region

Integrated ground plane

Mandatory matching

Purpose: flatter alternative

Advantages:

More compatible with a nearly flush mechanical design.

Disadvantages:

Harder to design and tune correctly.

Prototype C — PCB Meander Antenna

Type: printed PCB antenna

Height: PCB thickness only

Cost: very low

Purpose: minimum-profile experiment

Advantages:

Very low cost and very flat.

Disadvantages:

Likely shorter range and more sensitivity to the environment.

13. Final Recommendation

For a LoRa smart road reflector installed almost flush with the ground, the recommended technical solution is:

Use a 915 MHz vertical helical antenna,

sealed inside a non-metallic plastic cover,

with a dedicated ground plane,

a π matching network,

and an elevated gateway.

A completely flat antenna should only be used if the required range is short or if many gateways are installed nearby.

The best interpretation of “almost flush with the ground” is:

The product should look flush from the outside, but internally it should include a small 25–35 mm RF chamber for the antenna.

This design has the best chance of being robust, low-cost, manufacturable, and effective in real road conditions.

Investigación técnica: Antena LoRa prácticamente al ras del suelo para reflector vial inteligente

1. Resumen ejecutivo

Para un sistema de smart road reflectors con LoRa, la antena es uno de los puntos más críticos. Una antena colocada al ras del suelo puede funcionar, pero tendrá menor eficiencia, menor alcance y mayor variación de desempeño por humedad, nieve, sal, concreto, asfalto, vehículos y orientación.

La conclusión principal es:

La mejor solución no es una antena completamente plana, sino una antena de bajo perfil que se vea al ras visualmente, pero que mantenga una pequeña estructura vertical interna de 20–40 mm dentro del reflector.

La opción más recomendable para prototipo es:

Antena helicoidal vertical 915 MHz

Altura: 25–35 mm

Diámetro: 5–8 mm

Plano de tierra: 70–100 mm si el housing lo permite

Red de matching: π-network

Housing: plástico no metálico, sellado

Gateway: elevado, idealmente 3–10 m o más

Para Ohio / Estados Unidos, la banda LoRaWAN usada normalmente es US902–928 MHz. The Things Network resume esta banda como 902–928 MHz, con canales uplink de 902.3–914.9 MHz y downlink de 923.3–927.5 MHz. (The Things Network)

2. Problema de ingeniería

El objetivo es diseñar una antena LoRa para un dispositivo instalado en carretera, posiblemente dentro de un reflector vial, con estas restricciones:

- Muy bajo perfil físico.

- Instalación prácticamente al ras del suelo.

- Exposición a agua, nieve, sal, vibración, polvo y temperatura extrema.

- Comunicación LoRa de bajo consumo.

- Bajo costo de fabricación.

- Buen alcance hacia otros reflectores o gateways.

- Posible red mesh o comunicación hacia concentrador.

El problema principal es que la carretera es un mal entorno RF. El suelo modifica el patrón de radiación, cambia la impedancia de la antena y absorbe parte de la energía. En estudios recientes de antenas tipo monopolo cerca de suelo/humedad, se reportó que la altura del dispositivo y el contenido de agua del suelo afectan impedancia, ancho de banda, patrón de radiación y eficiencia; en el peor escenario, la eficiencia de radiación cayó hasta 44%. (MDPI)

3. Frecuencia objetivo

Para Estados Unidos:

Banda: US902–928 MHz

Frecuencia central práctica: 915 MHz

Longitud de onda aproximada: 328 mm

Cuarto de onda: 82 mm

Cálculo:

λ = c / f

c = 300,000,000 m/s

f = 915,000,000 Hz

λ = 0.328 m = 328 mm

λ/4 = 82 mm

Esto significa que una antena eficiente de 1/4 de onda para 915 MHz tendría aproximadamente 82 mm de longitud eléctrica. Como el reflector vial no puede tener una varilla vertical de 82 mm, se necesita una antena compactada: helicoidal, PIFA, IFA, chip antenna o PCB meander.

4. Revisión de alternativas de antena

Opción A — Antena whip / monopolo de 1/4 de onda

Es la opción eléctricamente más simple y eficiente.

Longitud física: ~82 mm

Orientación ideal: vertical

Plano de tierra: necesario

Costo: bajo

Desempeño: alto

Perfil físico: malo para carretera

Semtech describe la antena externa de cuarto de onda como una de las mejores desde el punto de vista de sensibilidad y ganancia para 915 MHz, pero también indica que ocupa más espacio y aumenta costo por requerir conector externo.

Conclusión: buena para pruebas de laboratorio, mala para producto final al ras del suelo.

Opción B — Antena helicoidal vertical

Una antena helicoidal es básicamente una longitud de conductor enrollada. Permite reducir el tamaño físico manteniendo una longitud eléctrica útil. Semtech la presenta como una alternativa de bajo costo frente a chip antennas; también advierte que tiene ancho de banda estrecho y puede detunarse por objetos cercanos en el PCB.

Altura física: 20–40 mm

Diámetro: 5–10 mm

Costo: bajo

Desempeño: medio/bueno

Dificultad: media

Perfil físico: aceptable

Conclusión: es la opción más balanceada para tu caso.

Esta antena podría ir dentro de una pequeña zona elevada del reflector, sin que parezca una antena externa.

Opción C — PIFA / Inverted-F Antenna

La PIFA es una antena de bajo perfil usada en muchos dispositivos compactos.

Altura física: 3–10 mm

Costo: bajo/medio

Desempeño: medio

Dificultad: alta

Requiere buen plano de tierra

Requiere tuning cuidadoso

Conclusión: buena si el diseño industrial no permite ninguna altura vertical, pero requiere más ingeniería RF que una helicoidal.

Opción D — PCB meander antenna

Es una antena impresa en el PCB, doblada en forma de serpentina para reducir espacio.

Altura física: ~1.6 mm del PCB

Costo: muy bajo

Desempeño: bajo/medio

Dificultad: alta

Muy sensible al housing y al plano de tierra

Semtech indica que las antenas PCB pueden funcionar bien si hay suficiente espacio, pero que longitud, ancho, espesor del cobre y tamaño/forma del plano de tierra afectan la eficiencia y el patrón de radiación.

Conclusión: viable para prototipo compacto, pero no sería mi primera opción para una carretera si necesitas rango confiable.

Opción E — Chip antenna

Es una antena cerámica/comercial compacta.

Tamaño: muy pequeño

Costo: medio

Desempeño: medio/bajo si no se sintoniza bien

Dificultad: media/alta

Requiere seguir layout del fabricante

Semtech señala que las especificaciones de chip antennas se basan en placas de prueba específicas; si el PCB real es diferente, se necesita matching para alcanzar el desempeño publicado.

Conclusión: compacta, pero riesgosa si el reflector tiene forma, batería, tornillos o materiales que detunen la antena.

Opción F — Patch antenna orientada hacia arriba

Una patch antenna puede radiar hacia arriba, lo cual tiene sentido si el gateway está elevado.

Perfil: bajo

Radiación: direccional hacia arriba

Costo: medio

Dificultad: alta

Tamaño a 915 MHz: relativamente grande

Conclusión: interesante si el sistema se comunica principalmente con gateways elevados, no tanto para comunicación reflector-a-reflector.

5. Comparación técnica

| Antena | Perfil físico | Costo | Alcance esperado | Robustez RF | Recomendación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Whip 1/4 onda | Malo | Bajo | Alto | Alta | Solo laboratorio |
| Helicoidal vertical | Bueno | Bajo | Medio/alto | Media | Mejor opción |
| PIFA | Muy bueno | Medio | Medio | Media | Segunda opción |
| PCB meander | Excelente | Muy bajo | Bajo/medio | Baja | Riesgosa |
| Chip antenna | Excelente | Medio | Medio | Media/baja | Viable con tuning |
| Patch | Bueno | Medio/alto | Medio/alto hacia arriba | Media | Para gateway elevado |

6. Diseño recomendado

6.1 Arquitectura física

Cubierta plástica / policarbonato

┌───────────────────────────────┐

│      Antena helicoidal        │

│        vertical 915 MHz       │

│          25–35 mm             │

└──────────────┬────────────────┘

│

Matching π

│

Módulo LoRa

│

Plano de tierra PCB/base

│

Batería + sensores

│

Base sellada IP67+

6.2 Especificación inicial

Frecuencia objetivo: 915 MHz

Banda útil: 902–928 MHz

Tipo: monopolo helicoidal cargado

Altura física: 25–35 mm

Diámetro de bobina: 5–8 mm

Longitud eléctrica del conductor: 75–85 mm

Impedancia objetivo: 50 Ω

Return loss objetivo: < -10 dB

VSWR objetivo: < 2:1

Plano de tierra mínimo: 70 mm

Plano de tierra ideal: 100 mm o más

Material del housing: ABS, PC, nylon o material plástico RF-friendly

Evitar: metal, pintura metálica, fibra de carbono, tornillos cerca de la antena

7. Diagrama del concepto

Vista lateral simplificada

Gateway elevado

▲

│

│    enlace LoRa

│

┌────────┴────────┐

│                 │

│   radiación     │

│   principal     │

│                 │

──────────────────────────────── carretera

┌───────────────────┐

│  reflector vial   │

│      ┌─────┐      │

│      │coil │      │  ← antena helicoidal vertical

│      └──┬──┘      │

│         │         │

│   matching + RF   │

│───────────────────│  ← plano de tierra

│ batería/sensores  │

└───────────────────┘

8. Por qué no conviene una antena totalmente plana

Una antena completamente plana al ras tiene tres problemas:

8.1 Pérdida por el pavimento

El concreto, el asfalto húmedo, la tierra y el agua cercana actúan como materiales dieléctricos y parcialmente conductivos. Esto cambia la impedancia de la antena y puede absorber energía.

8.2 Patrón de radiación deformado

La antena deja de radiar de manera limpia. Parte de la energía se acopla al suelo y otra parte se refleja. En una carretera, además, vehículos grandes pueden bloquear o reflejar la señal.

8.3 Polarización incorrecta

La mayoría de gateways LoRa usan antenas verticales. Si el reflector usa una antena horizontal, puede haber pérdida por desalineación de polarización. Para comunicación hacia gateway elevado, conviene mantener componente vertical.

9. Impacto en link budget

Semtech indica que el SX1262 puede transmitir hasta +22 dBm y que su sensibilidad puede llegar hasta -148 dBm, con link budget máximo anunciado de 170 dB. (Semtech)

En teoría, eso da bastante margen. Pero en tu aplicación no debes diseñar usando solo el máximo teórico, porque el entorno de carretera puede agregar pérdidas considerables.

Estimación simplificada:

TX power: +22 dBm

Sensibilidad RX: -137 a -148 dBm, según configuración

Antena del reflector: -5 a -15 dBi estimado si está muy baja

Antena gateway: +2 a +6 dBi

Pérdidas por suelo/housing/humedad: 3–15 dB o más

La conclusión es que LoRa puede seguir funcionando, pero el sistema dependerá mucho de:

- altura del gateway

- altura efectiva de la antena en el reflector

- humedad/nieve/sal

- inclinación del reflector

- tráfico vehicular

- densidad de nodos

- spreading factor

- potencia de transmisión

- calidad del matching

10. Consideraciones regulatorias

Para Estados Unidos, los dispositivos en 902–928 MHz operan bajo reglas FCC Part 15.247. La regulación permite sistemas de modulación digital en 902–928 MHz con límite de potencia conducida de 1 W, y ese límite está basado en antenas con ganancia direccional no mayor a 6 dBi; si se usan antenas con ganancia mayor, se debe reducir la potencia conducida. (eCFR)

Para tu producto esto implica:

- No usar antenas de alta ganancia en el reflector.

- Mantener antena omnidireccional o de baja ganancia.

- Documentar antena usada si se certifica el producto.

- Si usas módulo pre-certificado, no cambiar antena sin revisar condiciones de certificación.

11. Diseño de pruebas recomendado

Fase 1 — Prueba de antena en banco

Objetivo: encontrar una antena que resuene cerca de 915 MHz.

Herramientas:

- VNA: NanoVNA V2 o mejor

- Adaptador U.FL/SMA

- Plano de tierra de prueba

- Housing impreso 3D o prototipo real

Mediciones:

- S11

- VSWR

- frecuencia de resonancia

- ancho de banda

- efecto del housing

Criterio mínimo:

Return loss < -10 dB entre 902–928 MHz

VSWR < 2:1

Fase 2 — Prueba dentro del reflector

Medir la antena en estas condiciones:

1. Reflector abierto

2. Reflector cerrado

3. Reflector sobre mesa

4. Reflector sobre concreto

5. Reflector sobre asfalto

6. Reflector con agua encima

7. Reflector con sal/hielo

8. Reflector cerca de metal

Lo importante es medir cuánto se desplaza la frecuencia. Si la antena resuena en 915 MHz en la mesa, pero al cerrar el housing se mueve a 880 MHz o 950 MHz, el diseño no sirve todavía.

Fase 3 — Prueba de campo

Variables a registrar:

- RSSI

- SNR

- packet loss

- spreading factor

- distancia

- altura del gateway

- orientación del reflector

- condición climática

- presencia de vehículos

Escenarios:

- 10 m

- 50 m

- 100 m

- 250 m

- 500 m

- 1 km

Pruebas críticas:

- gateway a 1 m de altura

- gateway a 3 m

- gateway a 6 m

- gateway a 10 m

Mi expectativa: subir el gateway será más efectivo que aumentar mucho la potencia del reflector.

12. Propuesta de prototipos

Prototipo A — Helicoidal vertical

Tipo: antena helicoidal 915 MHz

Altura: 30 mm

Diámetro: 6 mm

Plano de tierra: 80–100 mm

Matching: π-network

Uso: prototipo principal

Ventaja:

Mejor balance entre tamaño, costo y alcance.

Desventaja:

Necesita una pequeña zona vertical dentro del reflector.

Prototipo B — PIFA interna

Tipo: PIFA / IFA

Altura: 5–10 mm

PCB dedicado

Plano de tierra integrado

Matching obligatorio

Uso: alternativa más plana

Ventaja:

Más compatible con diseño al ras.

Desventaja:

Más difícil de diseñar correctamente.

Prototipo C — PCB meander

Tipo: antena impresa

Altura: solo espesor del PCB

Costo: muy bajo

Uso: prueba de mínimo perfil

Ventaja:

Muy barata.

Desventaja:

Probablemente menor alcance y más sensible al entorno.

13. Recomendación final

Para un reflector vial inteligente con LoRa, mi recomendación técnica es:

Usar una antena helicoidal vertical de 915 MHz,

encapsulada dentro de una cubierta plástica no metálica,

con plano de tierra dedicado,

red de matching π,

y gateway elevado.

No diseñaría la antena totalmente plana al ras a menos que el alcance requerido sea corto o que existan muchos gateways cercanos.

La mejor interpretación de “prácticamente al ras del suelo” sería:

Que el producto se vea al ras desde afuera, pero que internamente tenga una pequeña cámara RF elevada de 25–35 mm para la antena.

Ese diseño tiene más probabilidad de ser robusto, barato y fabricable que una antena completamente plana.